Сдвиг и кручение: Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного тела (без вывода). Построение эпюр крутящих моментов. Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания

Теоретическое занятие

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ФИЗИКА

ОП.03 Техническая механика

Тема 2.4. Сдвиг и кручение: Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного тела (без вывода). Построение эпюр крутящих моментов. Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания

Преподаватель:

Галина Валерьевна Пантина

2023

Материалы для закрепления и контроля усвоения изученного материала

Задание №1. Соотнести вид деформации и его понятие

| №1 | Растяжение | №1а | вид деформации, при котором внутренние силы в поперечном сечении бруса сводится только к одному силовому фактору – продольной силе направленной от сечения |
| --- | --- | --- | --- |
| №2 | Сжатие | №2а | вид деформации, при котором внутренние силы в поперечном сечении бруса сводится только к одному силовому фактору – продольной силе направленной к сечению |
| №3 | Изгиб | №3а | вид деформации, при котором происходит искривление оси прямого бруса или изменение кривизны оси кривого бруса, связан с возникновением в поперечных сечениях бруса изгибающих моментов и часто одновременно с ними – поперечных сил |
| №4 | Сдвиг | №4а | вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только поперечная сила |
| №5 | Кручение | №5а | вид деформации стержня, при котором в его поперечных сечениях возникают только крутящиеся моменты; нормальная сила, изгибающие моменты и поперечные силы отсутствуют |

Задание №2. Сравните два вида деформации и заполните схему «Общее-уникальное».

Задание №3. Определите фамилию ученого, именем которого назван коэффициент µ в изученной ранее формуле. Для этого необходимо решить задачи и соотнести ответы с буквами в таблице (№ задачи определяет последовательность букв в фамилии, например, ответ задачи №3.1 соответствует первой букве фамилии)

Задача №3.1. Деревянная свая высотой 3 м имеет поперечное сечение 300см2. Каково абсолютное сжатие сваи под действием удара силой 500 кН? Модуль упругости равен 10 ГПа. (Ответ: 5мм)

Задача №3.2. Рассчитать диаметр сечения канатов мостового крана, грузоподъемность которого равна 5000 кг; запас прочности равен 3, а разрывное напряжение 0,4ГПа. Задачу решить для случая, когда у крана два каната. (Ответ: 15 мм)

Задача №3.3. При изготовлении железобетонных плит для перекрытий необходимо, чтобы напряжение в каждом стержне арматуры достигало 1ГПа. На сколько необходимо растянуть стержень, чтобы достичь заданной напряженности, если модуль упругости 0,18 ТПа, а длина плиты 6,3 м? (Ответ: 3,5 см)

Задача №3.4. Для стали модуль упругости составляет 200ГПа, а коэффициент μ=0,25. Определить, чему равен модуль  сдвига.  (Ответ: 80ГПа)

Задача №3.5. Определите модуль Юнга для стали, если модуль сдвига для нее равен 79 ГПа, а коэффициент μ=0,35. (Ответ: 213 ГПа)

Задача №3.6. Определите значение поперечной силы, приложенной к алюминиевой балке площадью поперечного сечения 0,4 м2 при относительном сдвиге 0,01. Модуль сдвига для алюминия составляет 25ГПа. (Ответ: 100 МН)

Задача №3.7. Рассчитайте относительный сдвиг стального болта диаметром 5 мм в крепежной детали под действием поперечной силы 15 кН. Модуль сдвига стали составляет 89 ГПа. (Ответ: 0,004)

Таблица соответствия

| № | Ответ в задаче | Буква в фамилии ученого |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 ГПа | С |
| 2 | 20 см | Н |
| 3 | 213 ГПа | С |
| 4 | 3,5 см | А |
| 5 | 5 мм | П |
| 6 | 5 см | М |
| 7 | 100 МН | О |
| 8 | 15 мм | У |
| 9 | 200 МН | Е |
| 10 | 2 ГПа | Г |
| 11 | 0,004 | Н |
| 12 | 300 ГПа | Т |

Критерии оценки:

Оценка «5» - 7 правильно решенных задач

Оценка «4» - 5-6 правильно решенных задач

Оценка «3» - 4 правильно решенных задач

Оценка «2» - 3 и менее правильно решенных задач

Рисунок 1

Задание №4. Познакомьтесь с текстом задачи и рисунком к ней: «Определите, груз какой максимальной массы может переносить подъемный кран (рис.1) и силу давления его на землю. Противовес массой М=10 т находится на стреле крана на расстоянии a=4 м от вертикальной стойки. Груз подвешен на расстоянии l=10 м от стойки. Массой крана пренебречь»

Ответьте на вопросы:

- Каким простым механизмом является кран?

- Зачем у подъемного крана делают противовес?

- Какой закон используется для расчета параметров рычага?

- Решите задачи, соответственно по рядам: №4.1, №4.2, №4.3. Решение сфотографируйте и разместите в чате группы информационно-коммуникационной системы «СФЕРУМ».

Задача №4.1.  Длина меньшего плеча рычага 5 см, большего 30 см. На меньшее плечо действует сила 12 Н. Какую силу нужно приложить к большему плечу, чтобы уравновесить рычаг? (Ответ: 2 Н)

Задача №4.2. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает кусачки с силой 200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь. (Ответ: 1,6 кН)

Задача №4.3. С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 240 кг. Какую силу прикладывает он к большему плечу рычага, равному 2,4 м, если меньшее плечо равно 0,6 м? (Ответ: 600 Н)

Задание №5.

Используя дидактический материал по теме «Момент силы. Условие статистического равновесия для вращательного движения», выпишите основные законы и формулы и решите задачу: «Определите, груз какой максимальной массы может переносить подъемный кран (рис.1) и силу давления его на землю. Противовес массой М=10 т находится на стреле крана на расстоянии a=4 м от вертикальной стойки. Груз подвешен на расстоянии l=10 м от стойки. Массой крана пренебречь»

(Ответ: 4000 кг, 137,2 кН)

Задание №6. Построение эпюр крутящих моментов.

Задача №6.1. Построить эпюру крутящих моментов для стержня, изображенного на рисунке 2, при М1=40 кН.м, М2=30 кН.м, М4=20 кН.м.

Рисунок 2. Для задачи 6.1.

Ответ:

Задача №6.2. Построить эпюру крутящих моментов для стержня, изображенного на рисунке 3, при М1=20 кН.м, М2=60 кН.м, М3=50 кН.м.

Рисунок 3. Для задачи 6.2.

Ответ:

Критерии оценки:

Оценка «5»:  приведены правильные расчеты, эпюра построена верно

Оценка «4»: приведены расчеты, в которых одна ошибка, эпюра построена верно; или  приведены правильные расчеты, в построении эпюры есть незначительные ошибки.

Оценка «3»: в расчетах и построении эпюры есть ошибки, но выдерживается порядок построения эпюр.

Оценка «2»: эпюра не построена.

Задание №7. Заполните таблицу «Верные – неверные утверждения» по теме «Основные гипотезы (допущения) о материале. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания».

Если Вы согласны с предложенным утверждением, то ставим знак «+» (плюс), если – не согласны, то «-» (минус).

| № | Утверждения | Верно /Неверно |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделяют семь основных гипотез (допущений) о материале |  |
| 2 | Гипотеза об однородности и изотропности предполагает, что свойства материала в различных направлениях одинаковы. |  |
| 3 | Гипотеза о совершенной (идеальной) упругости материала. Все тела предполагаются абсолютно упругими, т.е. предполагается, что изменения размеров и формы тела, которые вызваны внешними силами, не исчезают после снятия нагрузки. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Гипотеза о линейной зависимости между деформациями и напряжениями предполагает, что деформации материала в каждой его точке обратно пропорциональны напряжением в этой точке. |  |
| 5 | Напряжения и деформации при кручении не зависят от форм поперечного сечения стержня. |  |
| 6 | Все поперечные сечения в процессе деформации остаются плоскими, и радиусы, проведенные в них, остаются прямыми. |  |
| 7 | Крутящий момент обозначается буквой G. |  |
| 8 | Угол закручивания φ определяется по формуле: |  |
| 9 | В поперечных сечениях стержня возникают только касательные напряжения. |  |
| 10 | Угол закручивания не зависит от угла сдвига. |  |

Ответы:  1,3,4,5,7,10 – « - »; 2,6,8,9 – «+»

Критерии оценки:

Оценка «5» : 9-10 правильных ответов

Оценка «4» : 7-8 правильных ответов

Оценка «3» : 5-16 правильных ответов

Оценка «2» : менее 5 правильных ответов