Электрический ток в жидкостях.

Закон электролиза Фарадея.

Специальность: 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ

ООД.09	Физика

ОП. 02 Электротехника и электроника

Тема: Электрический ток в различных средах

Преподаватель: Балдычева Ольга Анатольевна

2023

Ситуационная задача для вхождения в тему: «Электрический ток в жидкостях»

«Дождливый день. На остановке троллейбуса люди складывают зонтики и заходят в салон. Вот один из них поставил ногу на ступеньку и тут же отпрянул: «Ой, током бьет!» Как же ток добрался до пассажира?». Обсуждение задачи.

Теоретический блок

Ученые давно заметили, что электрический ток могут проводить не только металлы, но и растворы, например, кислот, щелочей или водные растворы солей.

Поэтому, жидкости, как и твердые тела, могут быть диэлектриками, проводниками и полупроводниками. К числу диэлектриков относятся дистиллированная вода, к проводникам расплавы электролитов: кислот, щелочей, солей. Жидкими полупроводниками являются расплавленный селен, расплавы сульфидов и др.

Слово «электролит» произошло от греч. «lysis» – разрушение, растворение.

Электролиты:

- Разбавленная серная кислота

- Лимонный сок

- Уксус

- Раствор медного купороса

- Водопроводная вода

Жидкости – диэлектрики:

- Парафин

- Растительное масло

- Метаны

- Дистиллированная вода (деионизированная)

Желудочный сок, кровь, лимфа, все жидкости в организме человека являются электролитами. Все жидкости в организме животных и в растениях также в основном являются электролитами.

При растворении электролитов под влиянием электрического поля полярных молекул воды происходит распад молекул на ионы. Этот процесс называется электролитической диссоциацией (Рис.1)

Рис.1 Электролитическая диссоциация

Степень диссоциации (т. е. доля в растворенном веществе молекул, распавшихся на ионы) зависит от температуры, концентрации раствора и электрических свойств растворителя.

Сопротивление электролита можно рассчитать по формуле:

Для электролитов всегда

Зависимость сопротивления электролита от температуры объясняется в основном изменением удельного сопротивления:

, где  - температурный коэффициент сопротивления

Носителями заряда в водных растворах и расплавах электролитов являются положительно и отрицательно заряженные ионы. Если сосуд с раствором электролита включить в электрическую цепь, то отрицательные ионы начнут двигаться к положительному электроду – аноду, а положительные к отрицательному – катоду. В результате установится электрический ток (см. рис.2).

Рис.2 Процесс электролиза

Поскольку перенос заряда в водных растворах и расплавах электролитов осуществляется ионами, такую проводимость называют ионной.

При ионной проводимости прохождение тока связано c переносом вещества. На электродах происходит выделение веществ, входящих в состав электролитов. На аноде отрицательно заряженные ионы отдают свои лишние электроны (в химии это называется окислительной реакцией), a на катоде положительные ионы получают недостающие электроны (восстановительная реакция). Жидкости могут обладать и электронной проводимостью. Такой проводимостью обладают, например, жидкие металлы. Процесс выделения на электроде вещества, связанный с окислительно – восстановительными реакциями, называют электролизом.

Просмотр и обсуждение видео и анимации: «Электролиз в растворе медного купороса» (видео в отдельном документе)

Рис.3 Электролиз в растворе медного купороса

От чего зависит масса вещества, выделяющаяся за определенное время? Изучением данного вопроса долгое время занимался знаменитый английский физик Майкл Фарадей. С помощью многочисленных экспериментов ему удалось вывести законы электролиза.

, где k - электрохимический эквивалент вещества, численно равный массе вещества, выделившегося на электроде при прохождении через электролит заряда в 1 Кл.

Закон электролиза можно использовать для определения заряда электрона:

Зная массу m выделившегося вещества при прохождении заряда IΔt, молярную массу M, валентность n атомов и постоянную Авогадро NA, можно найти значение модуля заряда электрона. Оно оказывается равным e = 1,6 ∙ 10-19 Kл. Именно таким путём и было впервые в 1874 г. получено значение элементарного электрического заряда.

Электрохимические процессы широко применяются в различных областях современной техники, в аналитической химии, биохимии и в химической промышленности.

На электролизе основано действие самых современных химических источников тока таких как гальванические элементы и аккумуляторы. В основе устройства два электрода, контактирующие с электролитом.

Рис 4. Принцип преобразования химической энергии в электрическую

Между электродами устанавливается разность потенциалов − электродвижущая сила, соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции. Действие химических источников тока основано на протекании при замкнутой внешней цепи пространственно-разделённых процессов: на отрицательном аноде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят по внешней цепи к положительному катоду, создавая разрядный ток, где они участвуют в реакции восстановления окислителя. Таким образом, поток отрицательно заряженных электронов по внешней цепи идет от анода к катоду, то есть от отрицательного электрода к положительному.

Наибольшее применение в современных химических источниках тока нашли:

- для материала анода (восстановителя) — цинк (Zn), свинец (Pb), кадмий (Cd) и некоторые другие металлы;

- для материала катода (окислителя) — оксид свинца PbO2, оксид марганца MnO2, гидроксооксид никеля NiOOH и другие;

- электролиты на основе растворов кислот, щелочей или соли.

Эксплуатация химических источников тока требует знания основ физики, электротехники и электрохимии.

Пример оформления записей в рабочей тетради в форме таблицы

| План | Тезис |
| --- | --- |
| 1. Электролиты | Это вещества, растворы которых проводят электрический ток. «Электролит» (от греч. lysis – разрушение, растворение) |
| 2. Электролитическая диссоциация | Распад молекул электролита на ионы, под влиянием электрического поля. |
| 3. Степень диссоциации | Зависит от температуры, концентрации раствора, электрические свойства растворителя. |
| 4. Рекомбинация | Объединение отрицательных и положительных ионов в нейтральные молекулы. |
| 5. Электролиз | Процесс выделения на электроде вещества, связанный с окислительно – восстановительными реакциями. |
| 6. Закон электролиза | Закон Фарадея m=kIt Масса вещества, выделившегося на электроде за время Δt при прохождении электрического тока, пропорциональна силе тока и времени. |
| 7. Электрохимический эквивалент вещества | , |
| 8. Применение электролиза | 1. Гальваностегия - декоративное или антикоррозийное покрытие металлических изделий тонким слоем другого металла (никелирование, хромирование, омеднение, золочение). 2. Гальванопластика - электролитическое изготовление металлических копий, рельефных предметов. Этим способом были сделаны фигуры для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 3. Электрометаллургия-получение чистых металлов при электролизе расплавленных руд (Al, Na, Mg, Be). 4. Рафинирование металлов - очистка металлов от примесей. 5. Химические источники тока. |

Список использованных источников

1. Основные печатные издания

- Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – 10-е изд. стер. – М.: «Просвещение», 2022

- Мякишев Г.Я. Физика 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2018. – 416 с.

2. Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

- Электротехника: учебник / С.М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2018. — 292 с. https://www.book.ru/book/928016

- «Электрик Инфо» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://electrik.info/main/school/1262-prakticheskoe-primenenie-elektroliza.html

3. Дополнительные источники

- Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования/ В.Ф. Дмитриева. − 3-е изд., стер. − М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с.